Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуга з діагностики несправності комп’ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий (s/n 7CD2263417) виробник «Canon Medical Systems (Японія) за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» UA-2025-05-22-004739-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Послуга з діагностики несправності комп’ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий (s/n 7CD2263417), згідно регламенту виробника, що включають в себе: - Проведення діагностичних процедур для виявлення відхилень в працездатності систем, перевірка даних автоматичної системи фіксації подій та функціювання основних модулів. - Тестування працездатності мережевих систем обробки зображення та виконання експорту діагностичних даних. - Збір та аналіз даних з системи автоматичної діагностики функціонування обладнання. - Інспекція стану, перевірка цілісності компонентів та їх діагностика. - Контроль і чищення органів керування гентрі, системи аварійних датчиків, системи зв'язку з пацієнтом. - Контроль напруг на блоках управління стола пацієнта. - Контроль працездатності вентиляторів. - Зчитування файлу помилок з високовольтного генератора, блоку обробки. Аналіз файлів помилок. - Контроль напруги на випромінювачі. Профілактика високовольтного кабелю. - Перевірка працездатності системи, якості зображення. - Контроль і регулювання напруг живлень гентрі (вхідна напруга в систему, напругу на генераторі, детекторі, блоці передачі даних, системах контролю) - Чищення системи контактної передачі напруги на гентрі, діагностика щіток. - Контроль і регулювання напруг у блоці обробки й реконструкції. - - Інспекція стану, очищення та перевірка працездатності систем охолодження та повітряних фільтрів. - Збирання й очищення компонентів корпусу томографа, налаштування працездатності систем та усунення виявлених недоліків. - Перевірка систем комп'ютерного контролю виконання процесів, проведення імітації діагностичних процедур на апараті. Якісні вимоги до послуг: - Послуга з діагностики несправності, згідно регламенту виробника. - Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника за адресою: м. Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43. - Строк надання послуг: до 31.12.2025. Вимоги до учасника: - Послуги повинні надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід обслуговування комп'ютерних томографів (надати у складі тендерної пропозиції сертифікати спеціалістів (інженерів) про проходження відповідного навчання, видані виробником (Toshiba Medical або Canon Medical). - З метою отримання гарантій на своєчасне надання послуг, що є предметом закупівлі, учасник надає у складі тендерної пропозиції гарантійний (авторизаційний) лист (оригінал) виробника або представництва, дистриб’ютора, уповноваженого на це виробником або представництвом виробника на території України, яким підтверджується можливість Учасника надавати послуги, визначені цією Документацією та пропозицією Учасника. - Учасник повинен мати право на провадження діяльності з використання ДІВ (надати у складі тендерної пропозиції Ліцензію на право провадження діяльності з використання ДІВ на дане обладнання). - Учасник під час надання послуг повинен використовувати ЗВТ з урахуванням вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (надати у складі тендерної пропозиції документ про оцінку відповідності законодавчо регульованого засобу вимірювальної техніки відповідним вимогам (декларацію про відповідність, або сертифікат відповідності або свідоцтво про повірку). |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від ТОВ «Астріум» - 36 000,00 грн. (Тридцять шість тисяч гривень, 00 копійок) у т.ч. ПДВ 6000,00 грн. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуга з діагностики несправності комп’ютерного томографу типу Aquilion Lightning 32-зрізовий (s/n 7CD2263417) виробник « Canon Medical Systems (Японія)» за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» |

Виконуючого обов’язки начальника

сектора обслуговування

та ремонту медичного обладнання                                             ____________        Едуард ЧЕХОВСЬКИЙ

підпис