Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуги з ремонту наступного обладнання: 1) Інкубатор тромбоцитів крові W96RT HPL, с/н 80969; 2) Інкубатор з перемішувачем тромбоцитів крові ЕСI-1, с/н М10420; 3) Криостат Thermo Fisher Scientific Microm HM525, с/н 51350; 4) Інкубатор з охолодженням ЕS120, с/н 03.0901) https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2025-06-19-011944-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Технічні вимоги: 1) Щодо ремонту інкубатора тромбоцитів крові W96RT HPL, с/н 80969: - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Заміна компресора та заправка холодоагента R404А - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки. 2) Щодо ремонту інкубатора з перемішувачем тромбоцитів крові ЕСI-1, с/н М10420: - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Ремонт місця витоку та заправка холодоагента R134А - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки 3) Щодо ремонту кріостата Thermo Fisher Scientific Microm HM525, с/н 51350: - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Ремонт місця витоку та заправка холодоагента R404А - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки. 4) Щодо ремонту інкубатора з охолодженням ЕS120, с/н 03.0901: - Зовнішній огляд апарата та перевірка цілісності компонентів - Чистка конденсаторів - Чистка та змащення робочих поверхонь - Технічне обслуговування механічних вузлів апарату - Ремонт місця витоку та заправка холодоагента R134А - Перевірка системи комп'ютерного контролю виконання процесів - Перевірка роботи обладнання за регламентними протоколами виробника - Налаштування робочих параметрів автоматичної системи - Перевірка функціональних можливостей та тестування роботи - Проведення вимірювань і перевірок на відповідність вимогам експлуатаційної документації та техніки безпеки Якісні вимоги до послуг: - Надання послуг здійснюється Постачальником протягом 5-ти календарних днів з моменту отримання заявки (в електронній, письмовій формі, або телефоном) від Замовника, та виключно протягом робочого часу установи. - Гарантійний термін на проведені роботи 6 місяців (надати гарантійний лист в довільній формі). - Роботи проводяться на території замовника - У разі надання послуг неналежної якості, Учасник зобов’язується за свій рахунок протягом трьох календарних днів після отримання повідомлення Замовника усунути недоліки. - Кількість послуг, що визначена за предметом закупівлі, може бути скоригована в залежності від виділених асигнувань та потреб Замовника. - У разі виявлення Замовником невідповідності запропонованих послуг визначеним вимогам в технічному завданні, така пропозиція учасника за рішенням Замовника може буде відхилена, як така, що не відповідає умовам технічної специфікації тендерної документації. Вимоги до учасника: 1) Щодо інкубатора тромбоцитів крові W96RT HPL, с/н 80969: учасник повинен надати лист виpoбника або офіційного представника виpoбника на території України, яким підтверджується наявність та можливість термінового постачання учаснику необхідних запчастин та матеріалів для належного надання послуг за предметом закупівлі цих торгів. 2) Послуги повинні надаватися персоналом, який має відповідну кваліфікацію та досвід ремонту/ або обслуговування інкубаторів тромбоцитів крові. Для підтвердження надати гарантійний лист. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу ІІІ Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційний пропозиції від фізичної особи – підприємця Ічкаленко Руслана Валерійовича 46 420,00 грн. (Сорок шість тисяч чотириста двадцять гривень, 00 копійок) у т.ч. ПДВ 7736,67 грн. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. |