Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі	.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | ДК 0201:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» (Послуга з профілактичного обслуговування, ремонту та заміни зношених частин імунохемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000, серійний номер - i1SR61083) Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-07-22-010443-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Послуга з профілактичного обслуговування, ремонту та заміни зношених частин імунохемілюмінісцентного аналізатора ARCHITECT i1000, серійний номер i1SR61083 включає до себе: 1 Профілактичне обслуговування обладнання з використанням I1000SR PM KIT Набір для обслуговування i1000SR 2 Обслуговування нижньої рідинної зони з заміною VALVE MANIFOLD, KIT Клапан колектора рідини 3 Обслуговування дівертора промивальної зони з заміною Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий 4 Обслуговування зони розчинів і відходів з заміною Valve, Bypass, 2 Way Клапан обхідний, двоходовий 5 Обслуговування промивної чашки і верхнього зливного маніфолда з заміною VALVE MANIFOLD, KIT Клапан колектора рідини 6 Обслуговування рідинного розподілювача Триггер/Претриггер, Промивальна зона 1/2 з заміною VALVE MANIFOLD, KIT Клапан колектора рідини 7 Заміна Diaphragm Kit, Vacuum Pump (RoHS) Набір діафрагм для вакуумного насоса 8 Заміна блока живлення TFX Chieftec GPF-300P 9 Заміна рідинний насосу для розчину Тригер 100ul Trigger Pump (RoHS) 10 Заміна кабеля в реагентному холодильнику Cable, Rgnt Cooler, Thermistors and Fan, W212 (RoHS) 11 Заміна DIVERTER, WZ OUTLET (ROHS) Дивертор, вихід промивної зони 12 Заміна PROBE NEXT R Пробозабірник Next R 13 Обслуговування дозатора, антени визначення рівня рідини і плати управління 14 Обслуговування завантажувача реакційних пробірок 15 Обслуговування зони системного комп'ютерного центру, відсіку з платами і джерела живлення 16 Проведення перевірочних процедур аналізатора Якісні вимоги до послуг: - Сервісне технічне обслуговування, згідно регламенту виробника. Використання, при надані послуг, нових та оригінальних запчастин сумісними з обладнанням - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. - Учасник повинен мати можливість надати послуги безпосередньо на місці експлуатації медичного обладнання Замовника за адресами: м. Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43. - Строк надання послуг: до 31.12.2025. - Гарантійний строк на проведені роботи 6 місяців Вимоги до участника: Кваліфікаційна вимога; Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційній вимозі.. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази; -Довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність в учасника обладнання та матеріально-технічної бази.. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід; -Довідку у довільній формі що містить інформацію про безпосередніх виконавців, які будуть задіяні згідно з технічним завданням, відповідної кваліфікації та мають необхідні знання та досвід для виконання послуг, за підписом уповноваженої особи Учасника.. На підтвердження відповідності цим вимогам учасником у складі пропозиції мають бути надані:. - скановані копії оригіналів сертифікатів персоналу відповідної кваліфікації про те, що вони пройшли навчання на базі Виробника відповідного обладнання.. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів; - Довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше виконані договори на надання аналогічних сервісних послуг з використанням зазначених запасних частин договорів, замовників і їх контактних осіб (прізвище та контактний телефон); - копії виконаних договорів зазначених у довідці на надання послуг із зазначених предметів договорів, не менше одного (у разі наявності) - до кожної копії виконаних договорів надати підтверджуючі документи щодо їх повного виконання ( акти виконаних робіт).. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку, очікувана вартість дорівнює комерційній пропозиції від ТОВ «БІОМЕДІНВЕСТ» - 350 551 грн (триста п’ятдесят тисяч п’ятсот п’ятдесят одна гривня 20 копійок) з ПДВ. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Послуга з сервісного технічного обслуговування автоматичного імунохемілюмінесцентного аналізатора ARCHITECT i1000sr s/n i1SR61083 виробництва компанії «ABBOT (США))» за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» |