Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

| 1 | Назва предмета закупівлі згідно класифікатора, код ДК 021:2015 | Послуга з сервісного технічного обслуговування автоматичного біохімічного аналізатора SAT 450 s/n 2108634 виробництва компанії «AMS» (Італія) за кодом ДК 021:2015: 50420000-5 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання» Ідентифікатор закупівлі: UA-2024-11-19-004757-a |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Закупівля здійснюється для забезпечення життєдіяльності підприємства. Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника на 2024 рік Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначенні відповідно Технічного завдання та Технічної специфікації. Послуга з сервісного технічного обслуговування автоматичного біохімічного аналізатора SAT 450 s/n 2108634, згідно з регламентом виробника, що має містити: - Загальна діагностика на наявність помилок - Очищення голок промивної станції - Очищення ємності для розчину промивання - Очищення/заміна осушувача - Очищення гідравлічного контуру - Перевірка тиску помп гідравлічного контуру - Перевірка положення реакційного барабана відносно фотометра - Заміна усіх трубок гідросистеми - Налаштування фотометра, перевірка контрольної напруги - Перевірка положення робот. руки - Змащення усіх направляючих робот. руки, промивної станції - Перевірка зубчатих ременів на наявність пошкоджень - Перевірка роботи в зібраному стані Якісні вимоги до послуг: - Сервісне технічне обслуговування, згідно регламенту виробника. - Учасник повинен мати можливість надати послуги безпосередньо на місці експлуатації медичного обладнання Замовника за адресами: м. Київ, вул. Здановської Юлії, 33/43. - Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів необхідних для проведення технічного обслуговування обладнання. - Строк надання послуг: до 31.12.2024. - Гарантія на виконані роботи повинна складати 6 місяців. |
| 3 | Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення | Очікувана вартість виконано відповідно до розділу III Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275 (зі змінами) (далі — Методика), а саме: методом порівняння ринкових цін на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної відкритої інформації про ціни та інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку. Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі не передбачається. Очікувана вартість закупівлі 65024.00 грн. без ПДВ. |